|  | Ficha técnica de producto Azm CuPAg15 |
| --- | --- |

| NOMBRE COMERCIAL | Azm CuPAg15 |
| --- | --- |

| COMPOSICIÓN | Cu 80,3; P 4,7 Ag 15 |
| --- | --- |

| CLASIFICACIÓN ISO | 17672 |
| --- | --- |

DATOS TÉCNICOS

Rango de fusión: aprox. 645-800 °C (ISO 17672) Temperatura de trabajo: aprox. 710 °C (ISO 17672) Densidad aprox. 8,4 g/cm³ Resistencia a la tracción acc. EN 12797 aprox. 250 MPa con Cu Conductividad eléctrica aprox. 7,0 m/ Ωmm Temperatura de servicio de la junta de soldadura max. 150 °C (sin pérdida de resistencia)

FORMAS DE ENTREGA

Hilo: 1.0 - 1.5 - 2.0 mm Ø Varilla: 1.0 - 1.5 - 2.0 mm Ø, 500 mm largo lámina: 0.1/ 0.2/ 0.3/ 0.4 mm espesor y hasta 70 mm ancho Los datos se fundan en el estado actual de nuestros conocimientos, pero no constituyen garantía alguna de cualidades del producto y no generan ninguna relación jurídica contractual.

APLICACIONES

Aleación de soldadura fuerte con contenido en fósforo y alta fluidez. Es ideal para unir cobre con cobre o cobre con otras aleaciones del cobre. Debido a su alto contenido en fósforo no es necesario el uso de flux en soldaduras de cobre con cobre. Usar siempre Azm Flux1 para uniones cobre con latón o cobre con bronce.